Sistemas Embarcados Críticos em Plataformas Heterogêneas: Desafios, Estratégias e Implicações para a Aviação

Nome: Levi Medeiros Magny

Curso: Mestrado

Programa: PG/EEC

Área de concentração: Informática (EEC-I)

Data: 06/10/2025

Potencial orientador: Denis S. Loubach

# Proposta de Pesquisa

Área de Interesse

Engenharia de Software crítico, sistemas embarcados de tempo real e certificação de software em conformidade com DO-178C.

Contextualização e Motivação

A certificação de sistemas embarcados críticos no nível DAL-A, segundo a DO-178C, é tradicionalmente realizada em arquiteturas monocore determinísticas. Contudo, a crescente demanda por desempenho, eficiência energética e integração de funções complexas (como visão computacional e controle autônomo) já tem levado a indústria aeronáutica a estudar plataformas multicore, o que torna natural inferir que o próximo passo na busca por mais poder de processamento seja o uso de arquiteturas heterogêneas.

Estudos recentes mostram avanços significativos no uso de CPU+FPGA MPSoCs para aumentar a eficiência energética em edge computing (Rodríguez et al., 2019), bem como análises sobre a microarquitetura de plataformas CPU-FPGA modernas e os desafios de comunicação, latência e largura de banda (Choi et al., 2019). Em aplicações de controle, implementações em plataformas heterogêneas já demonstraram ganhos de até 6x em desempenho e reduções expressivas no uso de memória (Khusainov et al., 2018). Além disso, pesquisas recentes em aplicações autônomas destacam o uso de um escalonador holístico em múltiplos aceleradores para garantir baixa latência end-to-end (Han et al., 2025).

Essa estratégia já vem sendo adotada no cenário automobilístico. Grandes empresas têm trabalhado para revolucionar o transporte urbano com veículos autônomos. Companhias tais como a Nvidia já oferecem kits com uma plataforma compatível com vários sensores e que suportam múltiplas unidades de processamento (PRIYADERSHI; ATTIA, 2025). Entretanto, a certificação aeronáutica ainda não contempla formalmente a heterogeneidade. Mesmo com guias emergentes para multicore, como o CAST-32A (CERTIFICATION AUTHORITIES SOFTWARE TEAM, 2016), não há diretrizes claras sobre como validar determinismo, isolamento temporal e independência de falhas em plataformas que combinam CPU, GPU, FPGA e NPUs.

Num mundo que vê a ascensão dos eVTOLs, que prometem ser um marco disruptivo no transporte aéreo urbano, a autonomia embarcada dependerá fortemente de plataformas heterogêneas tal qual vem ocorrendo com os veículos terrestres. Portanto, investigar como certificar aplicações críticas nessas arquiteturas é de vital importância para o avanço da aviação.

Bibliografia:

CERTIFICATION AUTHORITIES SOFTWARE TEAM (CAST). CAST-32A: Multi-core processors – Position Paper. 2016. Disponível em: https://www.faa.gov/aircraft/air_cert/design_approvals/air_software/cast. Acesso em: 1 out. 2025.

CHOI, Young-Kyu; CONG, Jason; FANG, Zhenman; HAO, Yuchen; REINMAN, Glenn; WEI, Peng. In-depth analysis on microarchitectures of modern heterogeneous CPU-FPGA platforms. ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems, v. 12, n. 1, art. 4, p. 1-20, mar. 2019. DOI: https://doi.org/10.1145/3294054.

HAN, Mingcong; SHEN, Weihang; CHEN, Rong; ZANG, Binyu; CHEN, Haibo. Holistic heterogeneous scheduling for autonomous applications using fine-grained, multi-XPU abstraction. arXiv preprint, arXiv:2508.09503, 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2508.09503. Acesso em: 1 out. 2025.

KHUSAINOV, Bulat; KERRIGAN, Eric C.; SUARDI, Andrea; CONSTANTINIDES, George. Nonlinear predictive control on a heterogeneous computing platform. IFAC-PapersOnLine, v. 50, n. 1, p. 11877-11882, 2017. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896317319596. Acesso em: 1 out. 2025.

PRIYADERSHI, Abhinaw; ATTIA, Ahmed. Accelerate Autonomous Vehicle Development with the NVIDIA DRIVE AGX Thor Developer Kit. NVIDIA Developer Blog, 3 set. 2025. Disponível em: https://developer.nvidia.com/blog/accelerate-autonomous-vehicle-development-with-the-nvidia-drive-agx-thor-developer-kit/. Acesso em: 1 out. 2025.

RÓDRIGUEZ, Andrés; NAVARRO, Angeles; ASENJO, Rafael; CORBERA, Francisco; GRAN, Rubén; SUÁREZ, Darío; NUNEZ-YANEZ, Jose. Exploring heterogeneous scheduling for edge computing with CPU and FPGA MPSoCs. Journal of Systems Architecture, v. 98, p. 27-40, 2019. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383762119300918. Acesso em: 1 out. 2025.

# Objetivo da Pesquisa

Objetivo geral:

Investigar os desafios e propor diretrizes para a certificação de sistemas embarcados críticos em plataformas heterogêneas, considerando os objetivos da DO-178C e guias complementares, com foco em aplicações aeronáuticas críticas.

Objetivos específicos:

- Revisar a literatura sobre certificação em sistemas multicore (DO-178C, CAST-32A) e compará-la com os desafios emergentes da heterogeneidade.

- Mapear riscos técnicos em plataformas CPU+GPU+FPGA+NPU, incluindo determinismo temporal e partição espacial.

- Propor critérios de análise e um framework conceitual que possa servir como base para extensão das normas de certificação a plataformas heterogêneas.

# Informações Complementares

A pesquisa utilizará:

- Revisão bibliográfica dos principais trabalhos sobre plataformas heterogêneas e certificação de software embarcado crítico.

- Estudo de formas de aplicar esses conceitos a sistemas críticos, analisando aspectos como latência, largura de banda, sincronismo e determinismo.

- Estudo conceitual de caso em uma plataforma embarcada simulando uma aplicação de controle autônomo simplificada, para entender como diferentes unidades de processamento podem cooperar nesse cenário.

Espera-se, ao final, propor recomendações práticas que possam ajudar a indústria e os órgãos certificadores a entenderem como aplicar a computação heterogênea de forma confiável em sistemas aeronáuticos.

# Aplicação dos Conhecimentos

Os resultados da pesquisa poderão apoiar:

- A indústria aeronáutica no desenvolvimento de plataformas seguras e certificáveis.

- Órgãos reguladores (EASA, FAA, ANAC) na evolução das normas para abarcar heterogeneidade computacional.

- Adoção de práticas semelhantes em setores correlatos (defesa, espacial, automotivo autônomo), onde certificação de software crítico também é mandatória.